6月16日新增背诵内容：高程基准与地图投影 (精简版)

17. 高程基准 (Vertical Datum)

•    定义：推算国家统一高程控制网中所有水准点高程的起算依据。由水准基面（零高程起算面）和水准原点（高程起算点）组成。

•    我国两大高程系统：

⁃    1956年黄海高程系：以青岛港验潮站1950—1956年的潮汐观测资料推算出的黄海平均海面为水准基面。青岛水准原点高程为72.289 m。

⁃    1985国家高程基准：以青岛大港验潮站1952—1979年的验潮资料确定的黄海平均海面为水准基面。青岛水准原点高程为72.260 m。

•    二者关系：同一地面点的1956年黄海高程比1985国家高程基准值高0.029 m（即29mm）：

\[H_{56} = H_{85} + 0.029\ \text{m}\]

•    易混点：我国陆地水准测量的起算面是似大地水准面（正常高系统），而非物理意义上真实的大地水准面。

18. 高程系统 (Height System)

•    定义：采用不同的高程起算面（基准面）和不同的重力场处理方法表示地面点高低的方法。

•    四大系统及定义：

1.  正高系统：地面点沿该点的真重力线到大地水准面的距离。起算面为大地水准面。由于重力分布无法精确求出，正高无法直接精确测量。

2.  正常高系统：地面点沿正常重力线到似大地水准面的距离。起算面为似大地水准面。我国现行国家高程控制网（水准测量）采用的法定高程。

3.  大地高系统：地面点沿参考椭球面的法线到参考椭球面的距离。起算面为参考椭球面。是通过 GPS/GNSS 直接测量获取的纯几何高程。

4.  力高系统：以某特定纬度（如我国定义在45°处）的正常重力值为常数，将地面点与起算面之间的重力位差除以该常数得到的高程。主要用于水利工程，保证“同一等位面上力高相等”。

•    关系公式：

\[大地高 (H) = 正常高 (h^\gamma) + 高程异常 (\zeta)\]

19. 地图投影的概念 (Map Projection)

•    定义：建立地球参考椭球面上的点（地理坐标 \(L, B\)）与地图平面上的点（平面直角坐标 \(x, y\)）之间一一对应函数关系的数学法则。

•    数学公式：

\[x = f_1(L, B),\quad y = f_2(L, B)\]

•    实质：将不可展的旋转椭球面投影到可展的平面上，由于球面不可展，投影必产生变形。

•    变形分类：按性质分为长度变形、面积变形和角度变形。任何投影都无法同时消除这三种变形。

20. 地图投影的分类

•    按变形性质分类：

⁃    等角投影（正形）：投影前后角度不变，图形相似，面积变形大。用于航海及地形图（如高斯投影）。

⁃    等面积投影：投影前后面积不变，角度和形状变形大。用于要求量算面积的专题地图。

⁃    任意投影：角度、面积和长度变形同时存在。在特定方向上长度无变形（长度比为1）的为等距投影。

•    按几何投影面分类：圆柱投影、圆锥投影、方位投影。

•    按几何面与自转轴的相对位置分类：正轴（对称轴与自转轴重合）、横轴（垂直）、斜轴（斜交）。

21. 常用投影：高斯-克吕格投影 (Gauss-Kruger Projection)

•    定义性质：等角横切椭圆柱投影。由高斯提出，克吕格补充。我国基本比例尺地形图的数学基础。

•    三个形成条件：

1.  中央经线和赤道投影后为互相垂直的直线，且为对称轴。

2.  投影具有等角性质（无角度变形）。

3.  中央经线投影后长度保持不变（长度比为1）。

•    主要变形特点：

⁃    中央经线无变形；其余各点长度比均大于1。

⁃    离中央经线越远，变形越大，最大变形在投影带边缘。

⁃    纬度越低，变形越大，最大变形在赤道上。

•    分带投影规则（限制边缘长度变形）：

⁃    6°带：自0°经线起每隔6°为一带，全球分60带。中央经线公式：\(L_0 = 6^{\circ} \times N - 3^{\circ}\)（\(N\)为带号）。用于1:2.5万至1:50万地形图。

⁃    3°带：自东经1°30′起每隔3°为一带，全球分120带。中央经线公式：\(L_0 = 3^{\circ} \times n\)（\(n\)为带号）。用于1:1万及更大比例尺地形图。

22. 高斯平面直角坐标系的建立

•    坐标系确立：

⁃    X轴（纵轴）：中央子午线的投影，向北为正。

⁃    Y轴（横轴）：赤道的投影，向东为正。

⁃    原点：中央子午线与赤道的交点。

•    坐标修正规则（采分重点）：

1.  向西平移 500 km：为避免中央子午线以西的 Y 坐标出现负值，规定给每个点实际的 Y 坐标强行加上 500,000 m。

2.  冠以带号：在修正后的 Y 坐标前冠以该投影带的带号。

⁃    *示例*：某点在第20带内，其实际 Y 坐标为\(-45,000\ \text{m}\)。平移后为 \(455,000\ \text{m}\)，冠以带号后，通用 Y 坐标为 \(20,455,000\ \text{m}\)。

23. 空间坐标转换 (Spatial Coordinate Transformation)

•    两大典型类型：

1.  同基准的投影转换 (Projection Conversion)：同一参考椭球下，不同地图投影或坐标坐标系间的转换（如大地坐标 \((L, B)\) 与高斯直角坐标 \((x, y)\) 互算）。

2.  异基准的基准转换 (Datum Transformation)：在不同参考椭球（基准）之间的转换（如从 WGS-84 转换为 CGCS2000，或从北京54转换为西安80）。

•    基准转换数学模型：通常需要已知重合点，利用三参数模型（平移）或七参数模型（布尔沙-沃尔夫 Bursa-Wolf 模型，包含3个平移、3个旋转和1个尺度变化参数）进行参数解算。

24. 空间尺度 (Spatial Scale)

•    定义：进行空间分析与地理建模时，所选择的空间观测窗口、细节层次或度量单位。

•    四个典型维度：

1.  观测尺度（研究范围）：研究区域的空间边界大小（如全球、区域、局部）。

2.  比例尺：图上距离与实地距离之比。决定了地图内容的详尽程度和概括程度。

3.  分辨率：数据能够详细区分最小单元的尺寸（如遥感像元大小、DEM的格网间距）。

4.  操作尺度（分析尺度）：地理空间过程发生作用或数据分析计算的最小物理单元。

•    尺度效应 (Scale Effect)：地理空间现象的特征规律随观测尺度的改变而变化的特征（“尺度决定细节，尺度影响规律”）。